ARTIKEL PENELITIAN

KOMPOSISI DAN POTENSI DAUR ULANG SAMPAH DARI BERBAGAI SUMBER DI KOTA PADANG

COMPOSITION AND RECYCLING POTENTIAL OF SOLID WASTE FROM SEVERAL SOURCES AT PADANG CITY

Yenni Ruslinda 1) , Rizki Aziz1), Suarni S. Abuzar1)

1)Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Andalas

Email: Yenni@ft.unand.ac.id

Abstrak

Komposisi sampah dari berbagai sumber di Kota Padang terdiri dari sampah organik 79-99% dan sampah anorganik 1-21% .Komposisi sampah organik terbesar berasal dari sampah pelayanan kota sebesar 98,52%, sedangkan untuk komposisi sampah anorganik berasal dari sampah industri sebesar 20,69%. Komponen yang dapat didaur ulang berupa sampah kering yaitu  sampah kertas, plastik, kaca, kaleng, tembaga, seng, logam dan sampah basah berupa sampah makanan, sampah halaman dan kayu. Total Potensi daur ulang sampah dari masing-masing sumber ini berkisar antara 59-89%, dengan potensi daur ulang sampah kering sebesar 11-55% dan potensi daur ulang sampah basah 22-78%. Potensi daur ulang sampah kering terbesar dihasilkan dari sumber komersil, domestik dan industri, sedangkan potensi daur ulang sampah basah terbesar berasal dari sumber pelayanan kota dan institusi.

Kata kunci: komposisi sampah, potensi daur ulang sampah, sampah organik, sampah anorganik

Abstract

Solid waste composition from several sources at Padang city consist of organic waste 79-99% and anorganic waste 1-21%. The biggest composition of organic waste come from municipal services (98,52%), while the anorganic waste come from industrial waste (20,69%). Some components that can be recycled are paper, plastics, glass, tin cans, copper, zinc, and metal from dry waste, and food wastes, yard wastes, and wood from wet waste. Total potential of waste recycling from each sources range from 59-89%, with dry waste recycling potential 11-55% and wet waste 22-78%. The most potential of dry waste recycling come from commercial, domestic and industrial resources, while for wet waste come from municipal services and institutional resources.

Keywords: inorganic waste, organic waste,  solid waste recycling potential, waste composition

1.	PENDAHULUAN

Pertambahan jumlah penduduk, kemajuan teknologi dan keragaman aktivitas  masyarakat mengakibatkan munculnya persoalan umum dalam pelayanan prasarana perkotaan, seperti masalah persampahan. Permasalahan yang sering timbul terkait dengan persampahan adalah keterbatasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pencemaran air tanah, bau dan lalat yang mengganggu. Berbagai permasalahan tersebut diakibatkan pelaksanaan paradigma lama pengelolaan sampah berupa kumpul, angkut dan buang ke TPA. Paradigma lama ini berkaitan dengan adanya anggapan bahwa sampah  merupakan barang yang tidak berguna, tidak bernilai ekonomis dan menjijikkan.

Pencegahan dan penanganan permasalahan lingkungan yang timbul akibat sampah dapat diatasi dengan melakukan perubahan paradigma lama dengan paradigma baru yang menerapkan pengelolaan persampahan yang terintegrasi, yaitu dengan meminimasi sampah serta maksimasi kegiatan daur-ulang dan pengomposan disertai dengan TPA yang ramah lingkungan. Paradigma baru yang diharapkan dapat mulai dilaksanakan adalah dari orientasi pembuangan sampah ke orientasi daur-ulang dan pengomposan. Melalui paradigma baru ini pengelolaan sampah tidak lagi merupakan satu rangkaian yang hanya berakhir di TPA (one-way street), tetapi lebih merupakan satu siklus yang sejalan dengan konsep ekologi (Dep. PU, 2005). United Stated Environmental Protection Agency (USEPA) mengklasifikasikan penerapan pengelolaan sampah terintegrasi menjadi 4 dasar manajemen strategi yaitu reduksi sampah di sumber, daur ulang (recycling) dan pengomposan, transfer ke energi (waste to energy) dan landfilling yang ramah lingkungan (Vesilind, 2002).

Salah satu usaha dalam mewujudkan paradigma baru dalam pengelolaan sampah adalah dengan kegiatan daur ulang. Berdasarkan SNI 19-2454-2002, daur ulang adalah proses pengolahan sampah yang menghasilkan produk baru. Kegiatan daur ulang sampah terdiri dari kegiatan memilah, mengumpulkan, mengelompokkan sampah yang dilakukan oleh lapak/bandar, distribusi ke produsen daur ulang serta proses pembuatan produk daur ulang. Manfaat nyata dari kegiatan daur ulang adalah berkurangnya ketergantungan terhadap TPA sampah  dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat dari pengelolaan sampah (usaha daur ulang dan pengomposan). Untuk menerapkan kegiatan daur ulang ini diperlukan data awal berupa komposisi dan potensi daur ulang sampah.

Komposisi sampah merupakan penggambaran dari masing-masing komponen yang terdapat pada buangan padat dan distribusinya. Data ini penting untuk mengevaluasi peralatan yang diperlukan, sistem, program, dan rencana manajemen persampahan suatu kota (jenis perlakuan penanganan sampah yang berorientasi kepada pemanfaatan, daur ulang, pengomposan, pembakaran, dan lain-lain). Komposisi sampah dikelompokkan atas sampah organik (sisa makanan, kertas, plastik, kain (tekstil), karet, sampah halaman, kayu, dan lain-lain) dan sampah anorganik (kaca, kaleng, logam, dan lain-lain.  Biasanya dinyatakan dalam persentase berat basah (Damanhuri, 2004).

Sama halnya dengan kota-kota lain di Indonesia, sistem pengelolaan persampahan Kota Padang, yang telah dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) sejak tahun 1985, masih menganut sistem pengelolaan sampah konvensional, dengan tingkat pelayanan belum 100% dan belum semua daerah terlayani (DKP, 2007). Selain itu belum ada perlakukan pemisahan sampah di sumber dan pengolahan sampah dalam sistem pengelolaannya. Kegiatan daur ulang sampah hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat (informal), yang berkerja sebagai pemulung, lapak dan bandar. Sampai saat ini belum ada data jenis kegiatan daur ulang dan kerja sama yang dilakukan dengan pemerintah daerah. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan terhadap sistem pengelolaan sampah eksisting, yang disesuaikan dengan paradigma baru dalam pengelolaan sampah kota, yaitu pengelolaan sampah di sumber berupa kegiatan daur ulang sampah. Dalam merencanakan kegiatan daur ulang ini diperlukan data komposisi dan potensi daur ulang sampah dari masing-masing sumber sampah di Kota Padang, yang dilakukan dalam penelitian ini.

2.	METODOLOGI

Tahapan penelitian ini terdiri dari studi literatur, pengumpulan data sekunder berupa jumlah sarana dari masing-masing sumber sampah yang didapatkan dari data Badan Pusat Statistik Kota Padang, pengambilan data primer berupa timbulan sampah dari masing-masing sumber dan kuisioner sebagai penunjang data, pengukuran komposisi dan potensi daur ulang sampah serta pengolahan dan analisis data.

Sumber sampah yang diteliti dalam penelitian ini meliputi sampah domestik (rumah tinggal), sampah komersil, sampah institusi, sampah industri dan sampah pelayanan kota. Penentuan jumlah sampel sampah dari masing-masing sumber, frekuensi dan metode sampling dalam penelitian ini didasarkan pada SNI-19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. Dari hasil perhitungan dengan metode SNI didapatkan jumlah sampel sampah untuk masing-masing sumber adalah 200 sampel untuk sumber domestik,  34 sampel untuk sumber komersil, 37 sampel untuk sumber institusi,  12 sampel untuk sumber industri dan 9 sampel untuk sumber pelayanan kota. Dalam penelitian ini sampah dari sumber domestik dikelompokkan atas tingkat pendapatan, yaitu High Income (HI), Medium Income (MI) dan Low Income (LI). Sampah dari sumber komersil berasal dari pasar, bengkel, rumah makan, hotel dan pertokoan. Sampah dari sumber institusi berasal dari sarana pendikan, sarana kesehatan dan perkantoran. Sampah industri berasal industri besar, sedang dan kecil, sedangkan sampah dari pelayanan kota berasal dari jalan raya, taman, sarana rekreasi dan pantai. Sampling dilakukan selama delapan hari berturut-turut untuk masing-masing sumber sampah. Sampling diawali dengan membagikan kantong plastik kepada sumber sampah sehari sebelum sampling dan diambil pada hari berikutnya. Selanjutnya sampel sampah dibawa ke tempat pengukuran yaitu Laboratorium Buangan Padat Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Andalas untuk dilakukan pengukuran komposisi dan potensi daur ulang sampah.

Pengukuran komposisi sampah dilakukan dengan melakukan pemilahan sampah dari masing-masing sumber sampah berdasarkan sampah organik yaitu komponen sampah makanan, kertas, plastik, tekstil (kain), sampah halaman, kayu dan karet serta berdasarkan sampah anorganik yaitu komponen sampah kaca, kaleng, logam dan sampah lain-lain.  Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap masing-masing komponen sampah. Pengukuran potensi daur ulang dilakukan dengan melakukan pemilahan lagi terhadap sampah yang telah dikelompokkan berdasarkan komponennya pada pengukuran komposisi sampah, ke dalam komponen sampah yang dapat didaur ulang dan komponen sampah yang tidak didaur ulang. Dalam penelitian ini komponen sampah yang dapat didaur ulang didasarkan dari gabungan berbagai literatur yaitu Tchobanoglaus (1993), Departemen Pekerjaan Umum/Dep. PU (1999), Damanhuri (2004), Toyohashi City Environmental Services Department (2006) dan Kementerian Lingkungan Hidup/Men. LH (2008), seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Komponen Sampah yang Dapat Didaur Ulang

| No. | Komponen Sampah | Jenis Komponen Sampah Yang dapat Didaur Ulang | Literatur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sampah Kertas | Kertas koran, kardus, karton, kertas kualitas tinggi (HVS), kertas campuran, kertas semen | Tchobanouglous (1993), TCESD (2006), Dep. PU (1999), Damanhuri (2004) |
| 2 | Sampah Plastik | PETE (1), HDPE (2), PVC (3), LDPE (4), PP (5) | Tchobanouglous (1993), TCESD (2006), Damanhuri (2004), Dep. PU (1999), Men. LH (2008) |
| 3 | Sampah Kaca | Kaca warna coklat, kaca warna bening, kaca warna hijau | Tchobanouglous (1993), TCESD (2006), Damanhuri (2004) |
| 4 | Sampah Non Ferrous Metal | Kaleng aluminium, tembaga, seng dalam keadaan bersih (tidak ada kontaminan) | Tchobanouglous (1993) |
| 5 | Sampah Ferrous Metal | Besi dan baja | Tchobanouglous (1993) |
| 6 | Sampah kayu | Kayu bersih (tidak ada kontaminan) | Tchobanouglous (1993) |
| 7 | Sampah Halaman dan Sampah Makanan | Sampah halaman dan sampah makanan yang layak kompos | Tchobanouglous (1993), Damanhuri (2004) |

Pengolahan dan analisis data dilakukan untuk mendapatkan persentase komposisi sampah dan potensi daur ulang sampah dari masing-masing sumber sampah. Persentase komposisi sampah didapatkan dari perbandingan berat masing-masing komponen sampah dengan berat total sampah keseluruhan. Penentuan potensi daur ulang dihitung dari masing-masing komponen yang dapat didaur ulang dan dari masing-masing sumber sampah. Penentuan potensi daur ulang dari masing-masing komponen sampah yaitu dengan membandingkan berat masing-masing komponen yang dapat didaur ulang dengan berat total masing-masing komponen sampah. Untuk potensi daur ulang berdasarkan sumber sampah, pengelompokan didasarkan pada potensi daur ulang sampah basah dan potensi daur ulang sampah kering. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan berat masing-masing komponen sampah basah (kering) yang dapat didaur ulang dengan total berat sampah dari masing-masing sumber sampah.

3.	HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan komposisi sampah organik dari kelima sumber sampah yang diteliti lebih besar dibandingkan dengan komposisi sampah anorganik. Komposisi sampah organik berkisar antara 79-99% dan komposisi sampah anorganik 1-21%. Komposisi sampah organik terbesar berasal dari sampah pelayanan kota dengan komposisi sebesar 99%, karena pada sumber ini dihasilkan komposisi sampah halaman sampai 66%.  Komposisi sampah organik terkecil adalah sampah industri, dikarenakan jenis kegiatan industri yang dijadikan sampel bervariasi, sehingga aktivitas dan jenis sampah yang ditimbulkan  juga berbeda-beda. Sebaliknya, komposisi sampah anorganik terbesar berasal dari industri dan komersil, dikarenakan pada sumber industri ditemukan adanya jenis sampah lain-lain dengan komposisi sebesar 18,93% berupa campuran tanah dan serbuk gergaji yang dihasilkan oleh industri karet. Peningkatan komposisi sampah anorganik pada sumber komersil dikarenakan pada sumber ini juga disampling bengkel yang menghasilkan sampah kaleng dan logam dalam komposisi yang cukup besar. Pada Tabel 2 diperlihatkan komposisi sampah dari berbagai sumber sampah di Kota Padang hasil penelitian ini.

Tabel 2 Komposisi Sampah Kota Padang dari Berbagai Sumber

| Komponen Sampah |  | Komposisi Sampah (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Domestik | Komersil | Institusi | Industri | Pelayanan Kota |
| Organik | Sampah Makanan | 67,68 | 38,27 | 39,39 | 9,90 | 14,38 |
|  | Kertas | 7,59 | 19,97 | 14,19 | 20,06 | 4,23 |
|  | Plastik | 12,23 | 16,94 | 14,92 | 18,86 | 8,81 |
|  | Tekstil | 0,73 | 1,83 | 1,48 | 8,69 | 0,51 |
|  | Karet | 0,42 | 2,15 | 0,08 | 1,62 | 1,63 |
|  | Sampah Halaman | 6,34 | 1,40 | 29,12 | 0,54 | 65,93 |
|  | Kayu | - | 0,70 | 0,25 | 14,18 | 2,54 |
|  | Kulit | 0,17 | - | - | 5,47 | 0,50 |
|  | Total Organik | 95,17 | 81,16 | 94,42 | 79,31 | 98,52 |
| Anorganik | Kaca | 2,12 | 3,32 | 0,81 | 0,26 | 0,16 |
|  | Kaleng | - | 6,03 | 1,33 | 1,36 | 0,32 |
|  | Logam | 0,71 | 6,97 | - | 0,12 | 0,08 |
|  | Lain-lain | 2,07 | 2,66 | 3,44 | 18,93 | 0,92 |
|  | Total Anorganik | 4,90 | 18,84 | 5,58 | 20,69 | 1,48 |

Komponen sampah organik yang ditemukan dari kelima sumber berupa sampah makanan, kertas, plastik karet, sampah halaman, kayu dan kulit. Sampah makanan dihasilkan paling banyak dari sumber domestik (67,68%), institusi (39,39%) dan komersil (38,27%). Sampah kertas terbanyak dihasilkan dari sumber industri (20,06%), komersil (19,97%) dan institusi (14,19%). Keberadaan sampah plastik terbesar berasal dari sumber industri (18,86%), komersil (16,94%) dan institusi (14,92%). Sampah karet dihasilkan terbanyak dari sumber komersil (2,15%). Sampah halaman paling banyak dihasilkan dari sumber pelayanan kota (65,93%) dan institusi (29,12%). Sampah kayu dan kulit dihasilkan dari sumber industri dengan komposisi masing-masing 14,18% dan 5,47%. Komponen sampah anorganik yang ditemukan berupa sampah kaca paling banyak dihasilkan dari sumber komersil (3,32%) dan domestik (2,12%), sampah kaleng dari sumber komersil (6,03%), sampah logam dari sumber komersil (6,97%) dan sampah lain-lain  dari sumber industri (18,93%).

Komponen sampah yang dapat didaur ulang dari kelima sumber yang diteliti adalah sampah makanan, sampah halaman, kayu, kertas, plastik, kaca, kaleng, tembaga dan seng. Perhitungan potensi daur ulang masing-masing komponen sampah tersebut didapat dengan membagi berat dari jenis/kategori masing-masing komponen sampah yang dapat didaur ulang dengan berat total masing-masing komponen sampah tersebut per sumber.

Potensi daur ulang sampah kertas dari kelima sumber berkisar antara 51-84%. Jenis kertas yang berpotensi untuk didaur ulang paling besar adalah kertas berkualitas tinggi seperti kertas HVS, kertas koran, kardus dan karton. Jenis kertas ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk proses daur ulang kertas serta produk kerajinan tangan lainnya. Jenis kertas ini umumnya dihasilkan oleh kelima sumber, yang biasanya digunakan sebagai kemasan. Sampah jenis kertas kualitas tinggi paling banyak dihasilkan dari sumber institusi, sampah kertas koran dari sumber domestik, sampah kardus dari industri dan sampah karton dari sumber komersil.

Potensi daur ulang sampah kertas terbesar berasal dari sumber domestik (84%), dikarenakan banyak dihasilkan sampah kertas koran, kardus dan kertas kualitas tinggi yang berpotensi untuk didaur ulang. Potensi daur ulang sampah kertas terkecil berasal dari sampah pelayanan kota (51%), dikarenakan pada sumber ini banyak dihasilkan sampah kertas berupa pembungkus makanan dan tissue yang tidak dapat didaur ulang. Lebih jelasnya potensi daur ulang sampah kertas ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Sampah plastik yang dihasilkan dari kelima sumber sampah yang dianalisis cukup besar berpotensi untuk didaur ulang, yaitu berkisar antara 88-99% dari jumlah sampah plastik yang dihasilkan masing-masing sumber. Jenis plastik yang cukup besar berpotensi untuk didaur ulang adalah LDPE (29-52%) dan PP (8-36%). Jenis plastik LDPE ditemukan dalam bentuk kantong plastik kresek dan tali plastik, sedangkan jenis plastik PP berupa kemasan gelas minuman, tutup dan label botol minuman. Jenis plastik LDPE dan PP ini paling banyak ditemukan pada sumber industri, institusi dan pelayanan kota. Potensi daur ulang sampah plastik untuk sumber industri, institusi, pelayanan kota dan domestik hampir sama , yaitu lebih dari 90%. Namun untuk sumber komersil potensi daur ulang sampah plastik sebesar 88%, dikarenakan pada sumber ini ditemukan juga sampah plastik jenis PS berupa pembungkus makanan siap saji dan sendok plastik yang tidak berpotensi untuk didaur ulang sebesar 8%. Pada Tabel 4 diperlihatkan potensi daur ulang sampah plastik.

Tabel 3 Potensi Daur Ulang Sampah Kertas

| Ket. | Jenis Kertas | Rata- rata Potensi Daur Ulang Sampah Kertas (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Domestik | Komersil | Institusi | Industri | Pelayanan Kota |
| Berpotensi didaur ulang | Kertas Koran | 43,2 | 7,08 | 7,56 | 11,19 | 5,84 |
|  | Kardus | 16,26 | 14,98 | 8,68 | 34,09 | 9,36 |
|  | Karton | 3,01 | 37,23 | 10,31 | 15,14 | 26,46 |
|  | Kertas Kualitas Tinggi | 19,08 | 10,41 | 39,97 | 12,33 | 6,51 |
|  | Kertas Campuran | 2,67 | 8,99 | 6,37 | 0,5 | 2,41 |
|  | Kertas Semen | 0 | 0,46 | 0 | 5,56 | 0 |
|  | Total komponen | 84,22 | 79,15 | 72,89 | 78,81 | 50,58 |
| Tidak berpotensi didaur ulang | Kertas karbon | 0,095 | 0,72 | 0,46 | 0 | 0 |
|  | Art paper | 0,84 | 1,62 | 3,86 | 0,25 | 0,38 |
|  | Tissue | 3,98 | 8,86 | 8,34 | 1,89 | 13,82 |
|  | Pembungkus makanan | 3,37 | 7,81 | 13,92 | 18,46 | 24,03 |
|  | Lain-Lain | 7,51 | 1,83 | 0,52 | 0,6 | 11,19 |
|  | Total komponen | 15,80 | 20,84 | 27,10 | 21,20 | 49,42 |

Tabel 4 Potensi Daur Ulang Sampah Plastik

| Ket. | Jenis Plastik | Rata- rata Potensi Daur Ulang Sampah Plastik (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Domestik | Komersil | Institusi | Industri | Pelayanan Kota |
| Berpotensi didaur ulang | PETE (1) | 8,07 | 18,52 | 3,54 | 8,98 | 16,97 |
|  | HDPE (2) | 35,2 | 15,33 | 7,4 | 15,19 | 5,42 |
|  | PVC (3) | 1,92 | 4,90 | 2,29 | 0,03 | 1,18 |
|  | LDPE (4) | 39,92 | 29,21 | 47,87 | 52,36 | 46,28 |
|  | PP (5) | 7,54 | 19,69 | 36,47 | 22,19 | 25,55 |
|  | Total komponen | 92,65 | 87,65 | 97,57 | 98,75 | 95,40 |
| Tidak berpotensi didaur ulang | PS (6) | 2,98 | 7,7 | 2,06 | 1,13 | 2,98 |
|  | LAIN (7) | 4,38 | 2,76 | 0,37 | 0,12 | 1,63 |
|  | Total komponen | 7,36 | 10,46 | 2,43 | 1,25 | 4,61 |

Potensi daur ulang sampah kaca dari kelima sumber cukup bervariasi dari 35% sampai 100%, dengan jenis kaca yang paling besar potensi daur ulangnya adalah jenis kaca warna coklat, yang dihasilkan paling banyak oleh sumber industri, pelayanan kota dan institusi. Untuk sumber domestik dan komersil ditemukan jenis kaca yang dapat didaur ulang terbesar berupa kaca warna bening.  Dalam penelitian ini sampah kaca dari indusri memberikan potensi daur ulang paling besar, yaitu 100%, dikarenakan semua sampah kaca yang dihasilkan adalah jenis sampah kaca (botol) warna coklat. Untuk sumber institusi potensi daur ulang sampah kaca hanya 35%, dikarenakan pada sumber ini ditemukan jenis sampah lain berupa pecahan cermin yang merupakan jenis kaca yang tidak dapat didaur ulang. Untuk sumber domestik juga ditemukan jenis kaca lainnya yang tidak dapat didaur ulang berupa bohlam lampu dan pecahan piring. Potensi daur ulang sampah kaca dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Potensi Daur Ulang Sampah Kaca

| Ket. | Jenis Kaca | Rata- rata Potensi Daur Ulang Sampah Kaca (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Domestik | Komersil | Institusi | Industri | Pelayanan Kota |
| Berpotensi didaur ulang | Kaca warna coklat | 26,58 | 20,22 | 25,09 | 100 | 73,75 |
|  | Kaca warna bening | 30,93 | 50,45 | 10,31 | 0 | 12,34 |
|  | Kacawarna hijau | 6,73 | 9,02 | 0 | 0 | 1,01 |
|  | Total komponen | 64,24 | 79,69 | 35,4 | 100 | 87,10 |
| Tidak berpotensi didaur ulang | Bohlam lampu | 12,44 | 7,17 | 0,43 | 0 | 4,30 |
|  | Kaca mobil | 3,92 | 4,01 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kaca tutup Teflon | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
|  | Piring warna | 5,28 | 8 | 3,7 | 0 | 4,71 |
|  | Lain-lain | 14,13 | 1,08 | 60,46 | 0 | 3,89 |
|  | Total komponen | 35,77 | 20,31 | 64,59 | 0 | 12,89 |

Sampah kaleng merupakan komponen sampah yang ditemukan dapat didaur ulang untuk sumber sampah yang diteliti, kecuali sampah dari industri, karena sampah kaleng yang dihasilkan di industri merupakan sampah kaleng aluminum tercampur (kaleng yang sudah terkontaminasi, sehingga tidak layak untuk di daur ulang). Potensi daur ulang sampah kaleng berkisar antara 83-99%, yang merupakan sampah kaleng aluminium yang masih bersih (tidak terkontaminasi). Sampah pelayanan kota dan institusi memberikan potensi daur ulang sampah kaleng terbesar dalam penelitian ini, yaitu lebih dari 90% dari sampah kaleng alumnium yang dihasilkan dari masing-masing sumber. Tabel 6 memperlihatkan potensi daur ulang sampah kaleng aluminium.

Tabel 6 Potensi Daur Ulang Sampah Kaleng

| Ket | Jenis Kaleng | Rata- rata Potensi Daur Ulang Sampah Kaleng (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Domestik | Komersil | Institusi | Industri | Pelayanan Kota |
| Berpotensi didaur ulang | Kaleng aluminium | 87,80 | 83,45 | 98,97 | 0 | 99,90 |
|  | Total komponen | 87,80 | 83,45 | 98,97 | 0 | 99,90 |
| Tidak berpotensi didaur ulang | Aluminium tercampur | 12,20 | 16,55 | 1,03 | 100 | 0,1 |
|  | Total komponen | 12,20 | 16,55 | 1,03 | 100 | 0,1 |

Sampah lain-lain yang dapat didaur ulang berupa sampah tembaga dan seng, yang ditemukan hanya dari sumber institusi dengan potensi daur ulang 100%. Sampah tembaga yang dihasilkan berupa kabel dan sampah seng berupa tutup botol minuman kesehatan. Potensi daur ulang sampah lain-lain (tembaga dan seng) dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Potensi Daur Ulang Sampah Tembaga dan Seng

| Ket. | Jenis Sampah | Rata- rata Potensi Daur Ulang Sampah Tembaga dan Seng (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Domestik | Komersil | Institusi | Industri | Pelayanan Kota |
| Berpotensi didaur ulang | Tembaga | 0 | 0 | 45,30 | 0 | 0 |
|  | Seng | 0 | 0 | 54,17 | 0 | 0 |
|  | Total komponen | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

Sampah logam yang ditemukan pada penelitian ini termasuk sampah ferrous metal yaitu sampah yang terdiri dari sampah baja dan besi. Kedua jenis sampah logam ini berpotensi untuk didaur ulang. Dari hasil penelitian didapatkan rata-rata potensi daur ulang sampah logam industri dan pelayanan kota sebesar 100,00% berupa sampah besi dan untuk sampah komersil berupa sampah besi dan baja. Namun, untuk sumber institusi dan domestik tidak ditemukan sampah logam. Potensi daur ulang sampah logam dari kelima sumber sampah dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Potensi Daur Ulang Sampah Logam

| Ket | Jenis Logam | Rata- rata Potensi Daur Ulang Sampah Logam (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Domestik | Komersil | Institusi | Industri | Pelayanan Kota |
| Berpotensi didaur ulang | Baja | 0 | 57,43 | 0 | 0 | 0 |
|  | Besi | 0 | 42,57 | 0 | 100 | 100 |
|  | Total komponen | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |

Potensi daur ulang sampah kayu yang dihasilkan juga cukup besar. Untuk sampah komersil, institusi, industri dan pelayanan kota potensi daur ulang sampah kayu berkisar antara 63-100%. Namun untuk sumber domestik, dalam sampel sampah yang dikumpulkan tidak dijumpai adanya sampah kayu. Sampah kayu yang berpotensi didaur ulang merupakan sampah kayu bersih, yang tidak terkontaminasi oleh kotoran seperti cat, oli, paku dan lain-lain. Potensi daur ulang sampah kayu dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Potensi Daur Ulang Sampah Kayu

| Ket | Jenis Kayu | Rata- rata Potensi Daur Ulang Sampah Kayu (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Domestik | Komersil | Institusi | Industri | Pelayanan Kota |
| Berpotensi didaur ulang | Kayu bersih | 0 | 98,82 | 100 | 74,56 | 63,11 |
|  | Total komponen | 0 | 98,82 | 100 | 74,56 | 63,11 |
| Tidak berpotensi didaur ulang | Kayu tercampur | 0 | 1,18 | 0 | 25,44 | 36,89 |
|  | Total komponen | 0 | 1,18 | 0 | 25,44 | 36,89 |

Dalam penelitian ini didapatkan potensi daur ulang sampah makanan dari kelima sumber berkisar antara 79-89% dari jumlah sampah makanan yang ada dari masing-masing sumber. Ini menunjukkan ¾ bagian sampah makanan yang dihasilkan dari masing-masing sumber sampah dapat didaur ulang. Sampah makanan yang dapat didaur ulang ini merupakan sampah yang layak kompos, yaitu sampah organik yang mudah terurai (biodegradable) seperti sampah buah-buahan dan sayuran, serta sampah sisa makanan, diluar tulang, kulit durian, kulit telur dan jenis makanan lain yang susah terurai (sampah tidak layak kompos). Sampah makanan ini dapat dijadikan bahan baku bagi proses pengomposan, sehingga produk yang dihasilkan nantinya adalah kompos yang dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan tanaman dan tanah penutup TPA) Potensi daur ulang sampah makanan dari masing-masing sumber di Kota Padang dapat dilihat pada Tabel 10.

Dari tabel 10 terlihat potensi daur ulang sampah makanan layak kompos untuk sumber institusi, industri, pelayanan kota dan domestik hampir sama, namun untuk sampah komersil dihasilkan potensi daur ulang sampah makanan yang lebih kecil, dikarenakan pada sumber ini terdapat rumah makan, pasar dan hotel yang menghasilkan jenis sampah makanan yang lebih beragam. Untuk rumah makan dan hotel, banyak dihasilkan sampah makanan berupa tulang dan kulit telur yang tidak berpotensi untuk didaur ulang, sedangkan di pasar, sampah makanan yang tidak berpotensi didaur ulang dijumpai dalam bentuk kulit buah yang keras, seperti kulit durian dan jengkol

Tabel 10. Potensi Daur Ulang Sampah Makanan

| Ket | Jenis Sampah Makanan | Rata- rata Potensi Daur Ulang Sampah Makanan (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Domestik | Komersil | Institusi | Industri | Pelayanan Kota |
| Berpotensi didaur ulang | Layak kompos | 84,01 | 79,39 | 89,00 | 85,71 | 84,03 |
|  | Total komponen | 84,01 | 79,39 | 89,00 | 85,71 | 84,03 |
| Tidak berpotensi didaur ulang | Tidak layak kompos | 15,99 | 20,61 | 11,00 | 14,29 | 15,97 |
|  | Total komponen | 15,99 | 20,61 | 11,00 | 14,29 | 15,97 |

Potensi daur ulang sampah halaman yang dihasilkan untuk kelima sumber cukup besar, yaitu di atas 90%, bahkan untuk sampah komersil, institusi dan industri sampah halaman yang dihasilkan semuanya dapat didaur ulang. Hal ini dikarenakan untuk ketiga sumber tersebut, sampah halaman yang dijumpai dalam bentuk dedaunan dan ranting pohon yang dapat didaur ulang sebagai bahan baku bagi pengomposan. Untuk sumber pelayanan kota dan domestik didapatkan sampah halaman jenis batok kelapa dalam keadaan yang sudah kotor dan basah (dijumpai di pantai), sehingga tidak dapat didaur ulang. Potensi daur ulang sampah halaman ini dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Potensi Daur Ulang Sampah Halaman

| Ket. | Jenis Sampah Halaman | Rata- rata Potensi Daur Ulang Sampah Halaman (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Domestik | Komersil | Institusi | Industri | Pelayanan Kota |
| Berpotensi didaur ulang | Daun | 85,86 | 97,72 | 66,63 | 47,95 | 82,25 |
|  | Ranting pohon | 8,87 | 2,28 | 33,37 | 52,05 | 13,46 |
|  | Total komponen | 94,73 | 100 | 100 | 100 | 95,71 |
| Tidak berpotensi didaur ulang | Batok kelapa | 5,27 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
|  | Total komponen | 5,27 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |

Pembahasan potensi daur ulang berdasarkan sumber sampah diperlukan untuk mengetahui seberapa besar potensi daur ulang sampah dari masing-masing sumber sampah. Potensi daur ulang sampah dikelompokkan ke dalam potensi daur ulang sampah basah (sampah makanan, sampah halaman dan kayu) dan potensi daur ulang sampah kering (sampah kertas, plastik, kaca, kaleng, logam, lain-lain (tembaga dan seng)). Potensi daur ulang sampah dari masing-masing sumber sampah ini didapatkan dari hasil perbandingan berat sampah basah atau kering yang dapat didaur ulang dengan total berat  sampah dari masing-masing sumber sampah. Potensi daur ulang sampah berdasarkan sumber sampah ini dapat dilihat pada Tabel 12 dan Gambar 1.

Potensi daur ulang sampah dari masing-masing sumber ini berkisar antara 87-89%, kecuali untuk sumber industri potensi daur ulang sampahnya hanya 59%. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jenis sampah yang tidak dapat didaur ulang yang dihasilkan (41%). Salah satunya adalah timbulan sampah industri besar yaitu sampah dari industri karet remah, yang menghasilkan hampir setengah dari timbulan sampah yang ada berupa campuran tanah dan serbuk gergaji yang tidak dapat dimanfaatkan. Potensi daur ulang sampah terbesar berasal dari sumber sampah pelayanan kota (89%), dikarenakan potensi daur ulang sampah basah berupa sampah halaman yang dihasilkan cukup besar.

Tabel 12 Potensi Daur Ulang Sampah Berdasarkan Sumber Sampah

| Sumber Sampah | Jenis Sampah | Potensi Sampah (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dapat Didaur Ulang | Tidak Dapat Didaur Ulang |
| Domestik | Sampah basah | 40,63 | 5,60 |
|  | Sampah kering | 48,02 | 5,75 |
|  | Total | 88,65 | 11,35 |
| Komersil | Sampah basah | 31,70 | 3,39 |
|  | Sampah kering | 55,13 | 9,78 |
|  | Total | 86,83 | 13,17 |
| Institusi | Sampah basah | 60,06 | 3,70 |
|  | Sampah kering | 27,78 | 8,46 |
|  | Total | 87,84 | 12,16 |
| Industri | Sampah basah | 21,78 | 2,84 |
|  | Sampah kering | 36,92 | 38,46 |
|  | Total | 58,70 | 41,30 |
| Pelayanan Kota | Sampah basah | 77,74 | 5,10 |
|  | Sampah kering | 11,05 | 6,11 |
|  | Total | 88,79 | 11,21 |

Gambar 1. Potensi Daur Ulang Sampah Berdasarkan Sumber Sampah

Dari penelitian ini didapatkan potensi sampah daur ulang sampah basah berkisar antara 22-78% dan potensi sampah kering berkisar antara 11-55%. Potensi sampah basah dari kelima sumber lebih besar jika dibandingkan dengan potensi sampah keringnya. Sampah basah berupa sampah makanan, sampah halaman dan kayu yang termasuk sampah layak kompos ini dapat dijadikan sebagai bahan baku bagi pengomposan sampah, sehingga dihasilkan pupuk kompos yang dapat digunakan untuk pemeliharaan tanaman. Sampah kering berupa kertas, plastik, kaca, kaleng, logam dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku bagi produk daur ulang dari masing-masing komponen sampah tersebut atau dapat dijadikan bahan baku untuk menghasilkan produk lain. Jika dibandingkan dengan penelitian Damanhuri (2004) untuk kota-kota di Indonesia potensi daur ulang sampah basah sekitar 30-40% dan potensi daur ulang sampah kering 15-25%, didapatkan perbedaan rentang potensi daur ulang baik sampah basah maupun sampah kering. Potensi daur ulang sampah basah dan sampah kering dalam penelitian ini diperoleh melebihi angka potensi daur ulang penelitian Damanhuri. Ini terjadi karena perbedaan lokasi sampling, sumber sampah yang diteliti dan tahun penelitian.

Sumber pelayanan kota dan institusi menghasilkan potensi daur ulang sampah basah yang lebih besar dibandingkan dengan potensi sampah keringnya. Hal ini dikarenakan pada sampah pelayanan kota,  sampah halaman yang dihasilkan berupa dedaunan dan ranting pohon berpotensi untuk didaur ulang sebagai bahan baku kompos sebesar 77%, sedangkan untuk sumber institusi selain dihasilkan sampah makanan yang layak kompos juga dihasilkan sampah halaman dalam komposisi yang cukup besar untuk didaur ulang. Sebaliknya untuk sampah komersil, industri dan domestik, dari jumlah sampah yang dihasilkan didapatkan potensi daur ulang sampah kering lebih besar daripada potensi sampah basahnya. Ini dikarenakan komposisi sampah plastik, kertas, kaleng, logam cukup besar, dan sebagian dari jenis sampah ini dapat didaur ulang.

4. 	KESIMPULAN

Dari kelima sumber sampah yang diteliti di kota padang didapatkan komposisi sampah organik (79-99%) lebih besar dari komposisi sampah anorganik (1-21%). Komposisi sampah organik terbesar berasal dari sampah pelayanan kota sebesar 98,52%, sedangkan komposisi sampah anorganik terbesar berasal dari sampah industri sebesar 20,69%. Komponen sampah organik terbesar berupa sampah makanan, kertas, plastik dan sampah halaman. Sampah makanan dihasilkan paling banyak pada sumber domestik sebesar 67,68%, sampah kertas dan plastik dari sumber industri masing-masing sebesar 20,06% dan 18,86%, serta sampah halaman dari sumber pelayanan kota sebesar 65,93%. Komponen yang dapat didaur ulang dari kelima sumber berupa sampah kering yaitu  sampah kertas, plastik, kaca, kaleng, tembaga, seng, logam dan sampah basah berupa, sampah makanan, sampah halaman dan sampah kayu. Total Potensi daur ulang sampah dari masing-masing sumber ini berkisar antara 59-89%, dengan potensi daur ulang sampah kering sebesar 11-55% dan potensi daur ulang sampah basah 22-78%. Potensi daur ulang sampah kering terbesar dihasilkan dari sumber komersil, domestik dan industri, sedangkan potensi daur ulang sampah basah terbesar berasal dari sumber pelayanan kota dan institusi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2007). Padang Dalam Angka 2007, Padang.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (2007). Laporan Tahunan, Padang

Damanhuri, E, (2004). Waste Minimization as Solution of Municipal Solid Waste Problem in Indonesia The 6th ASIAN Symposium on Academic Activities for Waste Management, Padang-Indonesia, Sept 11-13, 2004

Damanhuri E, Padmi T, (2004). Pengelolaan Sampah, ITB Bandung

Departemen Pekerjaan Umum. (1999).  Kajian Pengelolaan Kertas, Jakarta

Departemen Pekerjaan Umum. (1999).  Kajian Pengelolaan Plastik, Jakarta

Departemen Pekerjaan Umum. (2005).  Materi Sosialisasi Direktorat Pekerjaan Umum, Jakarta

Menteri Lingkungan Hidup. (2008). Buku Pedoman Implementasi 3R Skala Kota (http://menlh.go.id/dokumen/sampah)

SNI 19-3964-1994. (1994). Metode pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan, Jakarta

SNI 19-2454-2002. (2002). Tata Cara Teknik Oparasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, Jakarta

Tchobanoglous G, H. Theissen, S.A. Vigil, (1993). Integrated Solid Waste Management, McGraw-Hill International, New York

Tchobanoglous, G., F. Kreith, (2002). Handbook of Solid Waste Management, McGrawHill, 2 nd Edition

Toyohashi City Environmental Services Department. (2006). Waste Guide Book, Toyohashi

Vesilind. (2002). Solid Waste Engineering. Brooks/Cole – Thomson Learning